# Nassi Schneidermann

# Einerkomplement

Einerkomplement bilden:

Zahl10 negieren

Umrechnen Zahl10 -> Zahl2

Feststellen ob Zahl10 negativ oder positiv

Wenn positiv:

1) Zahl2 ganz normal umrechnen

Wenn Negativ :

1) Zahl2 ganz normal umrechnen

2) Zahl negieren!

3) Erhaltene Resultat hinschreiben

Umrechnen Zahl2 -> Zahl10

Wenn MSB = 0

- Ganz normal umrechnen

Wenn MSB = 1

- Zahl2 negieren

- Umrechnen und Resultat hinschreiben mit dem negativem Vorzeichen minus

# Zweierkomplement

Zweierkomplement: (10011010)2

| signed | Wenn MSB 1, dann ist die Zahl negativ - Negieren (10011010) - (01100101)2 Danach wird 1 dazu rechnen... - (01100101)2 (00000001)2 (01100110) | -102 |
| --- | --- | --- |
| unsigned | ganz normal im TR ausrechnen --> (10011010)2 | 154 |

0 + 0= 0	1 + 1= 0 Übertrag 1
0 + 1= 1	1 + 0= 1

1 + 1 + 1= 1 Übertrag 1

# Gleitpunkzahlen und das  IEEE – 754 Format

So rechnet der Computer Gleitpunktzahlen (floats).

Beispiel Maschinenzahl in Dezimal umrechnen:

1100 0000 1110 0000 0000 0000 0000 00002

- BIAS nachschauen gemäss Tabelle:

|  | FLOAT | DOUBLE |
| --- | --- | --- |
| Vorzeichen-Bits | 1 | 1 |
| Exponenten-Bits | 8 | 11 |
| Mantissen-Bits | 23 | 52 |
| Bits insgesamt | 32 | 64 |
| BIAS | 127 | 1023 |
| Exponentenbereich | [-127,127] | [-1022, 1023] |

- Maschinenzahl Interpretieren

1100	0000	1110	0000	0000	0000	0000	00002

Negativ		129 – 127

-1	      *	        2	          *	          1.75	=	-7

Die 1.75 ergeben sich aus den restlichen Bits + 1. 	½  ¼  1/8       ->    0.75 + 1 = 1.75

1  1  0

1, da die Zahl geschoben wird bis zum letzten 1-er Bit wird die Zahl vergessen und muss sie jetzt zusätzlich addieren

Beispiel Dezimalzahl in Maschinenzahl umrechnen:

-0.62510

- Den Betrag der Zahl, d.h. 0.625, in Binär umrechnen:

0.625 * 2 	= 1.25	-> 1

0.25 * 2 	= 0.5	-> 0

0.5 * 2 	= 1	-> 1

0 * 2 	= 0	-> 0

- Kommaverschieben (Dezimalpunkt hinter die erste signifikante Zahl):

0,10102 * 20 -> 1,0102 * 2-1

- BIAS + Exponent

127 + (-1) = 126

- Die Zahl von Schritt 3 in Dual umrechnen

12610 -> 0111 11102

- Nun die Maschinenzahl mit den errechneten Daten zusammenstellen:

- 1 am Anfang da Minus Zahl

- Anschliessend die 8 Bits von 126 aus Schritt 4

- Dann die Nachkommstellen aus Schritt 2

1011	1111	0010	0000	0000	0000	0000	0000

Negativ		126		Nachkommastellen von 0.625 aus Schritt 2

# ASCII und Unicode UTF

# UTF-Berchnung

UTF-8 Berechnen

| Char. number range (hexadecimal) | UTF-8 octet sequence (binary) |
| --- | --- |
| 0000 0000-0000 007F 010-12710 0000 0080-0000 07FF 12810-204710 0000 0800-0000 FFFF 204810-65'53510 0001 0000-0010 FFFF 65'53610-1'114'11110 | 0xxxxxxx 110xxxxx 10xxxxxx 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx |

## Bsp. mit  1010810  = ❼ = U+277C

- Bereich bestimmen in welcher die Zahl passt (aus der obigen Tabelle entnehmen)

- Vorgegebene Oktett Sequenz notieren
1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

- Dezimale Zahl in Binäre umwandeln
1010810=10 011101 111100

- Nun müssen die X des Vorgegebenen Oktetts durch die Binärzahl von hinten nach vorne eingeschoben werden. Falls Xe übrig blieben diese durch 0 ersetzen.
 11100010 10011101 10111100

UTF-16 Berechnen

Bsp. mit  1010810

- Dezimale Zahl in Binäre umwandeln
1010810=10 011101 111100

- UTF-16 verfügt über 16Bit. Daher muss nun lediglich von vorne aufgefüllt werden bis 16Bit vorhanden sind:
00100111 01111100

UTF-32 Berechnen

Bsp. mit  1010810

- Dezimale Zahl in Binäre umwandeln
1010810=00000000 00000000 00100111 01111100

# BCD Binary Coded Decimal, BIT-Prüfung

| Dez | BCD |
| --- | --- |
| 0 | 0000 |
| 1 | 0001 |
| 2 | 0010 |
| 3 | 0011 |
| 4 | 0100 |
| 5 | 0101 |
| 6 | 0110 |
| 7 | 0111 |
| 8 | 1000 |
| 9 | 1001 |
| Pseudotetraden | 1010 |
|  | 1011 |
|  | 1100 |
|  | 1101 |
|  | 1110 |
|  | 1111 |

| Dezimal | Dual | BCD |
| --- | --- | --- |
| 294 | 100100110 | 0010.1001.0100 2 9 4 |

# Diskretisierung / Digitalisierung

| Bsp. einer Diskretisierung eines kontinuierlichen Signals | Mathematische Formeln |
| --- | --- |
|  | f=Frequenz [Hz] T=Periodendauer [s] T=1f f=1T |

Aufgabe 1

Ein Messsystem, z.B. ein Druckmessung, liefert unaufhörlich und regelmässig Messergebnisse. Diese Werden auf 25 Stufen abgetastet, sofort diskretisiert, digitalisiert und übertragen.

- Das digitale Wort hat die kleinste, theoretische notwendige Breite

- Jedem digitalen Wort wird noch 1 Paritätsbit beigefügt

- Zur Übermittlung des digitalen Signals steht Ihnen eine Leitung mit 2400 bps zur Verfügung

Aufrunden!

Mit welcher Abtastfrequenz in HZ kann höchstens gearbeitet werden?

2400/ (log2(25)+1) = 400 HZ

Wie viele Signaldrähte hätte ein Parallelkabel, welches die digitalen Ergebnisse „abführt“?

6 (besser wäre: 6+1, für Erde)

Es sollte nun die Anzahl diskreter Stufen erhöht werden. Die Qualität der Signalleitung bleibt unverändert. Bis auf welche Anzahl diskreter Stufen kann ohne Folgen erhöht werden?

log2(x)= 5

x=32

Unter den Bedingungen von oben müssen nun noch mehr diskrete Stufen realisiert werden. Mit welchen Massnahmen ist dies möglich? (zwei Möglichkeiten, eine davon riskanter)

Reduktion Abtastfrequenz

Elimination Paritätsbit

Aufgabe 2

Ein kontinuierliches Signal wird alle 125 Mikrosekunden (Millionstel) über 200 Stufen abgetastet, digitalisiert und ohne Overhead  übertragen. Reicht ein Nutzkanal des ISDN-Basisanschlusses mit 64kbps? Welche Übertragungskapazität wäre nötig, wenn jedem Datenwort noch ein Startbit(Protokoll) und ein Paritätsbit (Fehlererkennung) beigefügt würden?

Aufrunden

Bitstrom= 1125*10-6*log2200=8000s-1*8Bits=64000Bitss=64kbps

Ja, es reicht!

Wie viele Bits brauchen wir?

Aufgabe 3

Eine CD-ROM 650Mb wird mit 44.1 kHz auf 65‘356 Stufen und in zwei getrennten Kanälen abgetastet. Wie viele Minuten haben Platz?

Mbits

t=650* 220*8(2*44'100* log2(65536))=3863s=1.07h

Anzahl Kanäle:
Mono: 1
Stereo: 2

Bit Konsum

# Assembler

Aufgabe 1

Erstellen Sie ein Programm in Holzi-Assembler, welches am Eingang zwei sSummanden abholt, sie addiert und das Resultat an den Ausgang legt.

Aufgabe 2

Entwickeln Sie ein Holziprogramm, welches den (ganzzahligen) Mittelwert M zweier einzugebender Zahlen a und b ermittelt: M = (a + b) div 2

| IN | 1000 | Inputschnittstelle in Register 0 |
| --- | --- | --- |
| MOV R1,R0 | 1001 | Register 0 in Register 1 verschieben |
| IN | 1000 | Inputschnittstelle in Register 0 |
| ADD R1 | 1101 | R1 mit R0 addieren |
| RAR | 1111 | zyklisches Rechtsrollen |
| OUT | 1011 | Register 0 an output Schnittstelle versetzen |

Aufgabe 3

Erstellen Sie ein Programm in Holzi-Assembler, welches bei einer an Input liegenden Zahl untersucht, ob diese gerade sei oder ungerade. Ist die Zahl ungerade, muss an OUT und in RAM 16 der Wert 1111 aufleuchten, sonst je 0000. Das Programm muss im vorhandenen Programmspeicher Platz haben

| 0 | IN | 1000 | Inputschnittstelle in Register 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RAR | 1111 | R0 zyklisch nach rechts rollen, LSB in Carry |
| 2 | JNC | 1100 | 1. Sprung zu ROM-Adresse im , wenn Carry = False = 0 2. Sonst Spring zur ROM-Adresse auf dem nächsten Befehl |
| 3 | ………………..gehört zu JNC………………. | 0110 | Binär: 6 |
| 4 | MVI R1 | 0101 | unmittelbar folgendes Wort in R1 |
| 5 | …………………gehört zu MVI R1…………. | 1111 | Binär: 16 |
| 6 | MOV R0, R1 | 1010 | Register 1 in Register 0 kopieren |
| 7 | OUT | 1011 | Register 0 an Outputschnittstelle |

Aufgabe 4

Folgendes Programm im Holzi darstellen:

| 0 | IN | 1000 | Inputschnittstelle in Register 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MVI R1 | 0101 | unmittelbar folgendes Wort in R1 |
| 2 | 0110 | 0110 | Binär 6 |
| 3 | ADD R1 | 1101 | R1 mit R0 addieren |
| 4 | JC | 0111 | 1. Sprung zu ROM-Adresse im , wenn Carry = True = 1 2. Sonst Spring zur ROM-Adresse auf dem nächsten Befehl |
| 5 | ……….gehört zu JC… | 1000 | Binär: 8 |
| 6 | MVI R0 | 0100 | unmittelbar folgendes Wort in R0 |
| 7 | ……….gehört zu MVI R0……….. | 0000 | Binär: 0 |
| 8 | RAR | 1111 | R0 zyklisch nach rechts rollen, LSB in Carry |
|  | OUT | 1011 | Register 0 an Outputschnittstelle |

# Parity Prüfung

Hamming-Code

Formel gesamte Länge:		 2r-1 wobei r≥3 sein muss
Formel Nutzinformationen: 	2r-1-r
r = Anz. Korrekturbits

Hamming-Code = 1-fehler korrigierender Code mit einem Hammingabstand von d = 3.
Der einfachste Hamming-Code ist ein (7,4)-Code der eine Läge von 7 Bits hat, wovon allerdings nur 4 Bits Nutzinformationen sind und die restlichen 3 Bits der Fehlerkorrektur dienen.

Jedes Parity Bit überprüft eine bestimmte Stelle:

- Parity-Bit an Stelle 1, überprüft die Stellen 1,3,5,7  (Daher  Alle Dualzahlen die an letzter Stelle eine 1 besitzen: 001, 011, 101, 111)

- Parity-Bit an Stelle 2, überprüft die Stellen 2,3,6,7 (Daher  Alle Dualzahlen die an vorletzter Stelle eine 1 besitzen: 010, 011, 110, 111)

- Parity-Bit an Stelle 4, überprüft die Stellen 4,5,6,7 (Daher  Alle Dualzahlen die an drittletzter Stelle eine 1 besitzen: 100, 101, 110, 111)

Tritt nun ein Fehler auf, ergibt die Binärfolge der Auswertung der Parity-Bits die Position an welcher der Fehler aufgetreten ist

Bsp. Es soll die folgende Bitfolge übertragen werden 1100110. Bei der Übertragung gibt es einen Fehler dabei kippt das fünfte Bit  1110110

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Paritätsbit | wird gewertet als |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | falsch | 1 |
| 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | richtig | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | falsch | 1 |

Schreibt man nun die Bitkombination aus der letzten Spalte von  unten nach oben, erhält man die Dualzahl 101 = Dezimal 5. Und genau da im 5. Bit ist der Fehler aufgetreten.

1 Bit Prüfung

Für B4 wird Kontrolle gemacht mit:

B7+B6+B5+B4+P1=0

B4+B0+P2=0

# Datenträger

| Masseinheit für Bytes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Masseinheit |  | Anzahl von Bytes | KBytes | MBytes |
| Byte |  | 1 |  |  |
| Kilobyte | 210 | 1024 | 1 |  |
| Megabyte | 220 | 1‘048‘576 | 1‘024 | 1 |
| Gigabyte | 230 | 1‘073‘741‘824 | 1‘048‘576 | 1‘024 |
| Terabyte | 240 | 1‘099‘511‘627‘776 | 1‘073‘741‘824 | 1‘048‘576 |
| Petabyte | 250 | 1‘125‘899‘906‘842‘624 | 1‘099‘511‘627‘776 | 1‘073‘741‘824 |
| Exabyte | 260 | 1‘152‘921‘504‘606‘846‘976 | 1‘125‘899‘906‘842‘624 | 1‘099‘511‘627‘776 |

MB ≠ MByte:

intern fragmentiert = im Cluster ist noch Platz vorhanden (verlorener Speicher)

extern fragmentiert = der Cluster ist zu klein. Es muss ein weiterer Cluster beansprucht werden. Dieser ist nicht zwingend nach der Reihe!

Aufgabe 1

Ihr Memory Stick fasst 4 GBytes und kann mit FAT16 oder FAT32 formatiert werden. Berechnen Sie die minimale Clustergrösse in exakten Vielfachen von 1 Sektor, wenn die Formatierung die ganze Kapazität des Sticks verfügbar macht. Die Sektorengrösse ist 1 KByte.

FAT16

4*230216*210= 2(2*30-16-10) = 64 KBytes

FAT32

1 Cluster muss maximal 1 Sektor gross sein also 1 Byte

FAT 16 = 2hoch 16

Aufgabe 2

Ein Memory Stick wurde mit dem FAT Dateisystem (Auch etwa FAT16 genannt) formatiert. Obige Datei würde „Grösse auf Datenträger 8.00 KB“ angeben. Welche (adressierbare) Kapazität hat der Memory Stick im Maximum? Was brächte ein Wechsel zum System FAT 32 oder NTFS: Clustergrössse, max. Anzahl Dateien interne Fragmentierung, externe Fragmentierung?

216*8*1024 Bytes=536'870'912 Bytes

Ein Wechsel bräche eine Schrumpfen der Clustergrösse auf die Sektorgrösse mit sich, da viel mehr Adressen zur Verfügung stehen:

Anzahl Cluster = Anzahl Sektoren = max. Anzahl (kleine!) Dateien (ich müsste die Sektorengrösse kennen, um eine genaue Angabe machen zu können)

interne Fragmentierung entschärft,

externe Fragmentierung tendenziell grösser, da grössere Dateien sich auf mehr Cluster verteilen.

- Aufgabe 3

- Modellindex das FAT16 formatiert ist mit einer calc.xls-Datei deren erste Speicheradresse 3AC1 ist:

- Wie viele Cluster kann das Dateisystem maximal verwalten?

- 216=Clusters (=Maximale Dateien)

An welcher dezimalen und binären Plattenadresse beginnt die Datei calc.xls

hex = 3AC1	dez = 15‘039	binär = 00111010‘10111111

Wie viele Sektoren kann die Hardware maximal verwalten? ---> wissen wir nicht

An welcher dezimalen und binären RAM-Adresse beginnt die Datei calc.xls ----> wissen wir nicht

Eine Datei sei inhaltlich 854 Bytes gross. Wie viel Platz belegt sie auf dem Datenträger? ---> Clustergrösse nicht bekannt, wissen wir nicht

Aufgabe 4

Der Datenträger sei ein Memory Stick mit 16 GBytes, die Sektorengrösse 4 Kbytes, FAT16

Wie viele Sektoren umfasst ein Cluster, Wieviele Bytes umfasst ein Cluster?

Kapazität des Datenträgers:  16* 230=17'179'869'184 Bytes

Clustergrösse in Bytes:       17'179'869'184216= = 262'144 Bytes

Clustergrösse in Sektoren:  262'1444 * 210=262'1444096= 64 Sektoren

Eine Datei sei inhaltlich 854 Bytes gross. Wie viel Platz belegt sie auf dem Datenträger?

854 Byte-Datei belegt: 262'144 (ein Cluster)

Deine Datei sei inhaltlich 270‘339 Bytes gross. Wie viel Platz belegt sie auf dem Datenträger?

270'339 Byte-Datei belegt: (270'339 DIV 262'144 = 1 voller Cluster) + 1 intern

fragmentierter Cluster = total 2 Cluster

# RAID

|  | RAID 0: Striping – Beschleunigung ohne Redundanz RAID 0 bietet gesteigerte Transferraten, indem die beteiligten Festplatten in zusammenhängende Blöcke gleicher Größe aufgeteilt werden, wobei diese Blöcke quasi im Reißverschlussverfahren zu einer großen Festplatte angeordnet werden. Somit können Zugriffe auf allen Platten parallel durchgeführt werden (engl. striping, was „in Streifen zerlegen“ bedeutet, abgeleitet von stripe, der „Streifen“). Die Daten können Parallel und so schneller abgerufen werden. Die Größe der Datenblöcke wird als Striping-Granularität (auch chunk size oder interlace size) bezeichnet. Vorteil: Nachteil: Bitet gesteigerte Transfarerate Wenn eine Platte Futsch-> beide Platten futsch |
| --- | --- |
|  | RAID 1: Mirroring – Spiegelung RAID 1 ist der Verbund von mindestens zwei Festplatten. Ein RAID 1 speichert auf allen Festplatten die gleichen Daten (Spiegelung) und bietet somit volle Redundanz. Die Kapazität des Arrays ist hierbei höchstens so groß wie die kleinste beteiligte Festplatte Vorteil Nachteil: Einfachheit, da sie identisch sind Speicherkapazität Jede Platte könnte in andere Systeme laufen Totalsicherheit da vollkommene Redundanz Spiegelung nicht gleich Datensicherung: Wegen Stromausfall, Viren, usw. |
|  | RAID 3: Byte-Level Striping mit Paritätsinformationen auf separater Festplatte Der wesentliche Gedanke bei RAID 3 ist die Daten-Sicherung. Im RAID 3 werden die eigentlichen Nutzdaten normal auf einer oder mehreren Daten-Platten gespeichert. Außerdem wird eine Summen-Information auf einer zusätzlichen Paritäts-Platte gespeichert. Die Paritäts-Platte bewirkt die Datensicherung: Für die Paritäts-Platte werden die Bits der Datenplatten zusammengezählt und die errechnete Summe wird darauf untersucht, ob sie eine gerade oder eine ungerade Summe darstellt; eine gerade Summe wird auf der Paritäts-Platte mit dem Bit-Wert 0 gekennzeichnet; eine ungerade Summe wird mit dem Bit-Wert 1 gekennzeichnet. Die Datenplatten enthalten also normale Nutz-Daten, während die Paritäts-Platte nur die Summen-Informationen enthält. |
|  | RAID 5: Leistung + Parität, Block-Level Striping mit verteilter Paritätsinformation Hier werden sowohl die Daten wie auch die Paritäten auf alle Disks verteilt; der Flaschenhals Paritätsplatte entfällt; beim Ausfall einer Platte kann diese, so hot pluggable während dem Serverbetrieb, ausgewechselt werden. |
|  | RAID-01-Verbund Manchmal auch RAID 10 genannt, vereinigt Mirrorring und Striping. Zwei striped Sets werden gespiegelt wobei sich die hohe Sicherheit von RAID 1 mit der Performance von RAID 0 vereinigt.. |